LP-1 ver 1.6  ETHERNET TCP/IP(TIBBO) AYARLARI

Bu dosyada LP-1 terazinizin Ethernet ayarlarının yapılmasına yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

A.	Notlar

B.	Program Kurulumu

- Ethernet Ayar Programının Çalıştırılması

- Terazi IP adreslerinin LP-Works Programına Kaydedilmesi

A. Notlar

1.	Terazi fabrika çıkış IP adresi 192.168.0.2 olarak ayarlanmıştır.

2.	Terazilerin marketlere kurulumlarında IP adreslerinin çakışmaması için farklı olması gerekmektedir.

3.	Teraziler ilk kurulumda bilgisayara tek tek bağlanarak IP adresleri verilmelidir.

B. Program Kurulumu

1.	Terazi ile birlikte verilen LP-1 ver 1.6 CD içerisinde bulunan TIBBO klasörünü açın ve Setup dosyasını çalıştırın.

2.	Ekrana gelen menüde “Next>” butonuna basın.

3.	Ekrana gelen menüde “Yes” butonuna basın.

4.	Ekrana gelen menüde “Next>” butonuna basın.

5. 	Ekrana gelen menüde “Next>” butonuna basın.

6. 	Ekrana gelen menüde “Next>” butonuna basın,

7. 	Kurulum gerçekleştirilecek ve işlem sonunda aşağıdaki ekran görüntülenecektir. “Finish” butonuna basarak kurulumu sonlandırın.

8.	Ayarlarınızı etkinleştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

C. Ethernet Ayar Programının Çalıştırılması

1.	Teraziyi ethernet kablosuyla bilgisayara bağlayın.

2.	Başlat menüsünden programlar alanındaki Tibbo bölümünden “DS Manager” i tıklayın ve “Refreshing device list.. ” mesajı kayboluncaya kadar bekleyin.

3.	Bilgisayar ve terazi arasında bağlantı oluşturuldugunda terazinin ethernet ve Mac adresleri görüntülenir. Terazideki IP adreslerini değiştirmeniz gerektiğinde görüntülenen IP adresini üzerine tıklayarak seçin, tıklanan alan mavileştiğinde pencerenin sağ tarafındaki “Change IP”  butonuna basın.

4.	“Changing Device Server IP-addres…” olarak görüntülenen pencerenin ilgili alanlarına yeni IP adresi yazıp “OK” butonuna basın.

5.	“Refreshing Device List…” mesajı görüntülenip kaybolacak ve yeni oluşturduğunuz IP adresi görüntülenecektir.

6.	Sağ üst köşedeki X butonuna tıklayarak DS MANAGER programından çıkın.

D. Terazi IP adreslerinin LP-Works Programına Kaydedilmesi

1.	Daha önce bilgisayarınıza kurmuş olduğunuz terazi birim programı “LP-Works” açın. (Terazi ile birlikte verilen CD’yi bilgisayarınıza taktığınızda program kurulumu başlayacaktır.)

2. 	Ayarlar için “CONFIG” butonuna basın.

3.	Açılan menüde “Select Comm Mode” alanında TCP/IP seçin.

4.	“Add IP” butonuna basın “TCP/IP Address” penceresinin IP alanına “DS MANAGER” görmüş olduğunuz terazi IP adresini yazın. Port yazılan alana “1001” yazın “Add” butonuna basın.

5.	Eklenen IP adresleri listede görülecektir, “Save” butonuna basarak yapılan ayarları kaydedin. LP-Works programını kapatıp tekrar açın.

6.	PLU dosyalarını teraziye göndermek için bütün ayarları yapmış bulunuyorsunuz.